РУКОВОДСТВО

по снятию Х-отчетов, сменного отчета и фискальных отчетов

с контрольно-кассовых машин «Касби-03Ф»

Для «Касби-03Ф»

Для снятия всех видов отчетов ККМ «Касби-03Ф» необходимо  включить ККМ, переведя тумблер включения питания из положения «0» в положение «I». После включения машина устанавливает все элементы схемы в исходное состояние и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись «Проверка». После выполнения самотестирования ККМ входит в режим ввода пароля кассира. Нажатием клавиши «СБ» выйти в главное меню ККМ.

1. Для снятия  Х-отчета необходимо:

1.1. войти в режим «Администратор» ККМ, для чего клавишами «→» или «←» выбрать пункт меню «Администр.», затем нажать клавишу «ВВ»; ввести пароль администратора (длинной шесть цифр) и нажать клавишу «ВВ» (рис.1);

1.2. клавишами «→» или «←» выбрать пункт меню «Х-отчеты», затем нажать клавишу «ВВ»;

1.3. клавишами «→» или «←» выбрать необходимый Х-отчет (текущий, по кассирам, по отделам, по товарам или итоговый), нажать клавишу «ВВ». На индикаторе ККМ появится надпись «Печать…», и ККМ произведет распечатку выбранного типа отчета (рис.4).

ВНИМАНИЕ! Распечатку итогового Х-отчета можно произвести только после закрытия смены.

2. Для снятия сменного отчета необходимо:

2.1. войти в режим «Администратор» ККМ, для чего клавишами «→» или «←» выбрать пункт меню «Администр.», затем нажать клавишу «ВВ»; ввести пароль администратора (длинной шесть цифр) и нажать клавишу «ВВ» (рис.1);

2.2. клавишами «→» или «←» выбрать пункт подменю «Закр. смены», затем нажать клавишу «ВВ». На индикаторе ККМ появится надпись «Печать…», и ККМ произведет распечатку контрольной ленты. Перед окончанием печати ленты, до вывода на печать признака фискального режима на индикаторе ККМ появляется надпись «Закрыть КЛ?». Нажатием клавиши «ВВ» очистить буфер контрольной ленты. После этого происходит завершение печати контрольной ленты (рис.2).

2.3. После окончания вывода контрольной ленты на индикаторе ККМ появится надпись «Закр. смен?». После нажатия клавиши «ВВ» производится вывод на печать сменного отчета, при  этом на индикаторе ККМ отображается надпись «Печать…». После окончания вывода сменного отчета на индикаторе появляется надпись «См. закрыта» (рис.3).

3. Для снятия фискального отчета необходимо:

3.1. войти в режим «Налоговый инспектор», для чего клавишами «→» или «←» выбрать пункт меню «Нал.инспек», затем нажать клавишу «ВВ»; ввести пароль налогового инспектора, нажать  клавишу «ВВ» (рис.5);

3.2. клавишами «→» или «←» выбрать пункт меню «Отчеты», затем нажать клавишу «ВВ». На индикаторе ККМ появится надпись «По номеру»;

3.3. нажатием клавиш «→» или «←» выбрать необходимый вид фискального отчета (по номеру записи или по дате записи закрытия смены), затем нажать клавишу «ВВ». На индикаторе появится надпись «Полный».

3.4. нажатием клавиш «→» или «←» выбрать необходимый подвид фискального отчета (полный или сокращенный), затем нажать клавишу «ВВ» (рис.6).

3.4.1. Если был выбран фискальный отчет по номеру, на индикаторе ККМ появится надпись «Ном.1: хххх» (хххх - номер первого закрытия смены последней фискализации). Нажатием клавиш «0» … «9», а затем «ВВ» ввести номер первой записи, с которой необходимо вывести фискальный отчет. Если необходимо вывести отчет с первой записи последней фискализации, необходимо нажать клавишу «ВВ». После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе ККМ появится надпись «Ном.2: уууу» (уууу – номер последнего закрытия смены последней фискализации). Нажатием клавиш «0» … «9», а затем «ВВ» ввести номер последней записи, до которой необходимо вывести фискальный отчет. Если необходимо вывести отчет до последней записи закрытия смены, нажать клавишу «ВВ». После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе появится надпись «Печать…», и происходит вывод полного или сокращенного отчета по номеру записи (рис.7).

Внимание!

Конечный и начальный номер записи должен содержать не более 4 цифр.

Если конечный номер записи менее начального номера записи, то на индикаторе высвечивается сообщение «Ошиб.номер», после нажатия клавиши «СБ» разрешается повторный ввод конечного номера, повторное нажатие клавиши «СБ» дает возможность ввода начального номера.

Допускается задавать заведомо больший интервал номеров для отчета, при этом отчет будет выводиться только по существующим номерам закрытия смен.

3.4.2. Если был выбран полный или краткий фискальный отчет по дате, на индикаторе ККМ появится надпись «1/               ». Нажатием клавиш «0» … «9», а затем «ВВ» ввести дату закрытия смены, с которой необходимо вывести фискальный отчет. После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе ККМ появится надпись «2/               ». Нажатием клавиш «0» … «9», а затем «ВВ» ввести дату закрытия смены, до которой необходимо вывести фискальный отчет. После нажатия клавиши «ВВ» на индикаторе появится надпись «Печать…», и происходит вывод полного или сокращенного отчета по дате записи (рис.8).

Внимание!

Если дата введена некорректно, то раздается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод даты.

Если начальная дата больше текущей даты или если конечная дата меньше начальной, то на индикаторе высвечивается сообщение «Ошиб. дата», после нажатия клавиши «СБ» разрешается повторный ввод даты. Вторичное нажатие клавиши «СБ» переводит ККМ в подрежим выбора отчетов по дате.

Допускается задавать заведомо больший интервал, при этом отчет будет выводиться по существующим датам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВ

ВВ

Администр .

Закр. смены

0...9

А: _

А: 

Рис.1. Вход в режим «Администратор»

ВВ

Печать . . .

Закр. смены

Закрыть КЛ?

Контрольная лента

ВВ

Рис.2. Вывод контрольной ленты

ВВ

ВВ

Закр. смен ?

Закр. смены

Печать . . .

СМЕННЫЙ ОТЧЕТ

Рис.3. Вывод сменного отчета

Итоговый

По товарам

По отделам

По кассирам

ВВ

ВВ

Х - отчеты

Печать . . .

Текущий

Х-ОТЧЕТ





–



,

Рис.4. Вывод Х-отчета

ВВ

ВВ

Нал.инспек

Фискализ.

0...9

Н:

Н: * * * * * *

Внимание!

Нал.инспек

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Рис.5. Вход в режим «Налоговый инспектор»

Краткий

ВВ

ВВ

ВВ

Отчеты

Полный

По номеру





–



,





–



,

По дате

По номеру

Полный

Рис.6. Выбор вида фискального отчета

ВВ

Ном.2: ХХХХ

Ном.1: ХХХХ

Ном.1: ХХХХ

Печать . . .

Ном.2: ХХХХ

Фискальный отчет

0...9

0...9

ВВ

ВВ

Краткий

Полный

Рис.7. Вывод фискального отчета по номерам закрытых смен

ВВ

ВВ

0...9

0...9

ВВ

2/ ХХ - ХХ - ХХ

1/ ХХ - ХХ - ХХ

Печать . . .

2/_

1/_

Краткий

Полный

Фискальный отчет

Рис.8. Вывод фискального отчета по датам закрытых смен