код продукции 401760						   МЕ53

СТБ 1364-2007

- Контрольно - кассовая машина

«Касби - 03Ф» транспортный вариант

версия ПО v2.5b

Руководство по эксплуатации

Старший администратор

часть 2 УЯИД. 695234.003 – 21 РЭ1

- Содержание

1  Включение машины	5

2  Порядок работы	6

3  Режим  «Старший администратор»	7

3.1 Структура меню и описание режима	7

3.2 Вход в режим «Старший администратор»	8

3.3 Тесты	8

3.3.1 Тест принтера (ТПУ)	8

3.3.2 Тест клавиатуры	9

3.3.3 Тест РПЗУ	9

3.4 Запись (программирование) паролей	10

3.5 Коррекция	10

3.5.1 Коррекция даты	11

3.5.2 Коррекция времени	11

3.5.3 Коррекция тарифов на проезд	11

3.5.4 Коррекция тарифов на провоз багажа	12

3.5.5 Коррекция заголовка	12

3.5.6 Редактирование ставки налога	13

3.5.7 Максимальная сумма	14

3.5.8 Установка округления	14

3.6 Реквизиты	15

3.7  Маршруты	15

3.8  Установки	17

- ВНИМАНИЕ !

Для автономной работы в ККМ «КАСБИ - 03Ф» транспортный вариант установлен аккумулятор 12В емкостью 1,2А/ч.  При хранении ККМ происходит саморазряд аккумулятора, который может привести к потере его работоспособности.

Во избежание саморазряда аккумулятора необходимо:

а)  После окончания сменной работы ККМ от аккумулятора произвести его обязательную подзарядку.

б)  После длительного перерыва в работе ККМ (более 5 - ти суток) перед началом ее эксплуатации необходимо произвести подзарядку аккумулятора.

в)  Перед установкой ККМ на хранение произвести заряд аккумулятора  и с периодичностью один раз в месяц производить его подзарядку.

Подзарядка аккумулятора происходит в процессе работы ККМ при подключении её к сети 220 В или к внешнему источнику тока на рабочем месте кассира.

Для заряда аккумулятора необходимо подключить ККМ к сети переменного тока (220  230) В на время (12  16) часов или к внешнему источнику постоянного тока с напряжением 14 В и средним током нагрузки не менее 0, 2 А.

Переполюсовка  клемм  аккумулятора при его подключении к ККМ недопустима! Клемма «-» аккумулятора соединяется с клеммой «-» ККМ (клемма «-» ККМ имеет черный провод, клеммы «+» ККМ и аккумулятора имеют маркировку красной краской).

Примечание - При необходимости замены аккумулятора для его извлечения из ККМ необходимо:

а) отвернуть 3 винта на нижнем корпусе ККМ и снять крышку;

б) извлечь аккумулятор и отсоединить клеммы.

Своевременный заряд аккумулятора продлевает срок его службы и увеличивает продолжительность непрерывной работы ККМ в автономном режиме.

Настоящее  руководство  по эксплуатации содержит   сведения о правилах работы на электронной контрольно-кассовой машине "КАСБИ-03Ф" транспортный вариант версия ПО v2.5b (далее по тексту - машина), необходимые для обеспечения полного использования её технических возможностей и правильной эксплуатации кассиром (водителем) и администратором. Контрольно – кассовая машина «КАСБИ - 03Ф» транспортный вариант версия ПО v2.5b может быть использована для эксплуатации на подвижных объектах в процессе работы на линии при перевозке пассажиров и багажа, а также при продаже билетов на автовокзалах:

- на городских маршрутах;

- на пригородных маршрутах;

- на междугородних маршрутах:

- в автобусах в режиме маршрутного такси.

При техническом обслуживании машины  необходимо дополнительно руководствоваться руководством по эксплуатации УЯИД.695234.003–21 РЭ, УЯИД.695234.003–21 РЭ2 и формуляром УЯИД.695234.003-21 ФО.

Сокращения, используемые в тексте руководства:

- ККМ	- контрольно-кассовая машина;

- ТПУ	- термопечатающее устройство;

- РПЗУ	- репрограммируемое запоминающее устройство;

- ТП	- тест памяти;

- ШК	- штрих - код.

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве:

0...9

- нажать клавишу;

- набрать число на цифровом поле клавиатуры;

- информация на индикаторном табло;

- печатаемый  документ.

# 1  Включение машины

При питании от внешнего источника, от сети переменного тока, от автомобильного аккумулятора машина предварительно должна быть подключена соответствующим кабелем через разъемы на правой боковой панели машины к источнику, для включения необходимо перевести тумблер включения питания из положения «O» в положение «I». При питании машины от встроенного аккумулятора для ее включения достаточно перевести тумблер из положения «O» в положение «I». После включения машина устанавливает  все элементы схемы в исходное состояние  и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись: «Проверка»

При нормальном завершении  всех тестов на индикаторе кассира и покупателя последовательно высвечиваются текущие дата и время, после чего машина переходит в режим «Касса», на индикатор выдается запрос на ввод кода пароля кассира (кассира 1, кассира 2).

При первом включении машины после прохождения тестов самопроверки необходимо ввести текущие дату и время:

ВВ

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

0... 9

0... 9

d/ ХХ-ХХ-ХХ

d/

dп

ВВ

0... 9

h / ХХ-ХХ

h /

К:

. . .

Примечание  - При вводе даты ККМ проверяет ее на корректность (т.е. количество дней в месяце, количество месяцев в году), при ошибках выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод. Следует помнить, что каждая последующая дата не может быть  меньше предыдущей (в фискальном режиме). С целью исключения случайной ошибки при  вводе  значения даты, отличающейся более чем на один день в большую сторону, предусмотрен повторный ввод даты.

При обнаружении ошибки во время прохождения теста на индикатор выдается соответствующее сообщение.

# 2  Порядок работы

Для удобства работы оператора с машиной организован диалоговый режим работы:

- Вход в режим - по нажатию клавиши «ВВОД»;

Выход в предыдущее состояние - по нажатию клавиши «СБРОС»;

–



Перемещение по меню (подменю) - с помощью клавиш «   »,
 «      », если иное специально не оговорено.

+



- Сброс ошибочно введенных данных производится нажатием клавиши «СБ», после чего следует повторить ввод данных.

Доступ к режимам работы машины «Водитель», «Администратор», «Старший Администратор», «Налоговый Инспектор» закрывается паролем, код которого должен составлять шесть цифр. На заводе-изготовителе устанавливаются следующие коды паролей:

- 010000    –    водитель 1

- 020000    –    водитель 2

- 000000 – администратор 1, старший администратор 2, режим «Налоговый инспектор».

Коды паролей для водителей 3, 4, 5, 6 и администраторов 2, 3, 4, 5, 6 и старшего администратора 1 устанавливаются в режиме «Старший Администратор» в разделе меню «Пароли».

При вводе паролей набираемые цифры на индикаторе не отображаются. После набора каждой цифры на индикаторе появляется знак " * ".

При попытке ввода кода пароля, отличного от 6 цифр, выдается звуковой сигнал.

Ввод значения осуществляется по нажатию клавиши «ВВ». После этого производится сравнение введенной информации с записанной в память машины. При несовпадении выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод кода пароля. В случае совпадения введенного и записанного в память машины кода пароля машина переходит в выбранный режим.

Во время работы на ККМ возможно переключение машины в режим отображения текущего времени и даты. Для этого необходимо нажать клавишу «00». После нажатия клавиши «00» ККМ запоминает прерванное состояние, и на цифровом индикаторе последовательно высвечиваются текущие время и дата. По окончанию просмотра машина возвращается в исходное состояние.

# 3  Режим  «Старший администратор»

## 3.1 Структура меню и описание режима

Структура меню режима «Старший администратор» представлена на рисунке 1

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДИТЕЛЬ |  |  |  |
| 2 | АДМИНИСТРАТОР |  | 1 | ТПУ |
| 3 | СТАРШ. АДМИНИСТРАТОР |  | 2 | КЛАВИАТУРА |
| 4 | НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР |  | 3 | РПЗУ |

| СТАРШ.АДМИНИСТРАТОР |  |
| --- | --- |
| ВВОД ПАРОЛЯ |  |
| 1 | тесты |
| 2 | ПАРОЛИ |
| 3 | КОРРЕКЦИЯ |
| 4 | РЕКВИЗИТЫ |
| 5 | МАРШРУТЫ |
| 6 | УСТАНОВКИ |

| 1 | ДАТА |  | 1 | ВОДИТЕЛЬ 1 |  |  | 1 | ВОЗВРАТ / АН-НУЛИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВРЕМЯ |  | 2 | ВОДИТЕЛЬ 2 |  |  | 2 | ВЫБОР МАРШРУТА |
| 3 | ТАРИФЫ |  | 3 | ВОДИТЕЛЬ 3 |  |  | 3 | РУЧН. РЕЖИМ |
| 4 | БАГАЖ.ТАРИФ |  | 4 | ВОДИТЕЛЬ 4 |  |  | 4 | КОНТРОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ |
| 5 | ЗАГОЛОВОК |  | 5 | ВОДИТЕЛЬ 5 |  |  |  |  |
| 6 | НАЛОГ |  | - 6 | ВОДИТЕЛЬ 6 |  |  |  |  |
| 7 | МАКС.СУММА |  | - 7 | АДМИНИСТ. 1 |  |  |  |  |
| 8 | ОКРУГЛЕНИЕ |  | - 8 | АДМИНИСТ. 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 9 | АДМИНИСТ. 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | АДМИНИСТ. 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | АДМИНИСТ.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | АДМИНИСТ.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | СТ.АДМИН 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | СТ.АДМИН 2 |  |  |  |  |

- Рисунок  1

В режиме «Старший администратор» может быть проведено оперативное определение работоспособности машины, получена информация о версии программного обеспечения, а также установлены режимы работы ККМ, пароли кассиров, администраторов и старших администраторов, произведена коррекция тарифов и текущих настроек машины.

## 3.2 Вход в режим «Старший администратор»

Вход в режим осуществляется из главного меню.

ВВ

ВВ

СтаршАдмин

Тесты

0... 9

С:

С:******

## 3.3 Тесты

Данный  режим обеспечивает оперативное тестирование оборудования ККМ. В машине заложена возможность проведения следующих тестов:

- ТПУ

- Клавиатуры

- РПЗУ

ВВ

ВВ

Тесты









,

РПЗУ

Клавиатура

ТПУ

ТПУ

### 3.3.1 Тест принтера (ТПУ)

Данный тест позволяет провести проверку  работоспособности тракта печати и самого печатающего устройства.

ВВ

ТПУ

Печать . . .

ТЕСТ

рис. 2

НМ ХХХХХXXXXXXXX

15.04.05 11:25

ТЕСТ ТПУ

0123456789ABCDEFGH

IJKLMNOPQRSTUVWXYZ

АБВГДЕЖЗИйКЛМНОПРС

ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

- КОНЕЦ -

Рисунок  2

### 3.3.2 Тест клавиатуры

Данный тест обеспечивает контроль  работы всех клавиш клавиатуры.

ВВ

Клавиатура

Клавиша:

Следует нажать любую из клавиш, на индикаторе кассира в поле нажатой клавиши появится ее  значение. При   нажатии клавиши «СБ», ее символ не отображается на индикаторе, а ее работоспособность проверяется по производимому действию (выход из данного теста), поэтому клавишу «СБ» следует нажимать в последнюю очередь.  При нажатии на клавишу «» ее значение не отображается на индикаторе, а ее работоспособность проверяется по производимому действию - выпуск (прогон) бумажной ленты.

### 3.3.3 Тест РПЗУ

ВНИМАНИЕ! Данный режим ККМ позволяет  проводить ввод/ коррекцию параметров только при закрытой смене. При попытке проведения коррекции при открытой смене (есть покупки) на индикатор выдается сообщение: «Закр. смену»

После прохождения теста все свойства ККМ, доступные для изменения в подрежиме «Установки»(п.3.8), устанавливаются в положение «Включено», вид печати – «Экономичный», подсветка – «Выключено»

ВВ

ТП:

РПЗУ

эти знаки появляются  по мере прохождения теста, тест считается пройденным, когда весь индикатор заполнен.

## 3.4 Запись (программирование) паролей

ВНИМАНИЕ! Данный режим ККМ позволяет  проводить ввод/ коррекцию параметров только при закрытой смене. При попытке проведения коррекции при открытой смене (есть покупки) на индикатор выдается сообщение: «Закр. смену»

Этот  режим предназначен для записи (программирования)/ коррекции  пароля (ключа защиты) водителей, администраторов, старших администраторов.

ВВ

ВВ

Запись . . .

Сохранить?

0... 9

Y:

Y:ХХХХХX

ВВ

ВВ

Пароли









,

Водитель 1

Водит. 2

Ст.админ. 1

Водит.  6

Водит.  5

Водит.       4

Водит.  3

Водит. 2

Админист. 1

Водит.  6

Водит.  5

Водит.       4

Водит.  3

Водит. 2

Водитель 1

## 3.5 Коррекция

ВНИМАНИЕ! Данный режим ККМ позволяет  проводить ввод/ коррекцию параметров только при закрытой смене. При попытке проведения коррекции при открытой смене (есть покупки) на индикатор выдается сообщение: «Закр. смену»

Возможна коррекция следующих параметров:

1 – даты

2 – времени

3 – тарифов на проезд

4 – тарифов на провоз багажа

5 – заголовка чека

6 – ставки налога

7 – максимальной суммы билета

### 3.5.1 Коррекция даты

В данном подрежиме можно производить коррекцию текущей даты. Дата должна быть введена 2 раза, при этом первоначально введенная и повторная дата должны совпадать. Устанавливаемая дата должна быть не раньше даты последней сменной записи. При вводе ошибочной даты (введенная дата ранее последней сменной записи или первоначальная дата не совпадает с повторно введенной) выдается звуковой сигнал, введенные цифры очищаются и допускается повторный ввод. Сброс ошибочных данных и выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

ВВ

Дата

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

ВВ

Дата

0... 9

0... 9

dп

d / ХХ-ХХ-ХХ

d /

### 3.5.2 Коррекция времени

В данном режиме производится коррекция текущего времени. При вводе ошибочного значения времени выдается звуковой сигнал, введенные цифры очищаются и допускается повторный ввод. Сброс ошибочных данных и выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

ВВ

ВВ

Время

Время

0... 9

h / ХХ-ХХ

h /

### 3.5.3 Коррекция тарифов на проезд

ХХХХХ.ХХ

Тарифы

Запись . . .









,

…

Дополнит.

Экспресс

Скоростной

Обычный

ВВ

Обычный

0...9

ВВ

ХХХХХ.ХХ

ВВ

.

Этот подрежим позволяет редактировать ставки тарифов на проезд пассажиров в пригородных и междугородных маршрутах Если ставка тарифа равна нулю, то выбор данного тарифа при открытии маршрута не допускается. Максимально возможное значение ставки тарифа равно 99999,99 руб.

### 3.5.4 Коррекция тарифов на провоз багажа









,









,

ВВ

0...9

ВВ

ВВ

БагажТариф

Запись . . .

Межгород

Пригород

БКХХХХХ.ХХ

БСХХХХХ.ХХ

Пригород

БМХХХХХ.ХХ

ХХХХХ.ХХ

БСХХХХХ.ХХ

БСХХХХХ.ХХ

Этот подрежим позволяет редактировать ставки тарифов на провоз багажа на пригородных и междугородных маршрутах. Вначале при помощи клавиш   «    »,  «     » выбирается тип тарифа – пригородный или междугородний, затем категория стоимости провоза багажа – багаж среднемерный, крупномерный или маломерный. Набор величины ставки тарифа осуществляется при нажатии на цифровые клавиши. Максимально возможное значение ставки тарифа равно 99999,99 руб. Выход из режима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».





–



### 3.5.5 Коррекция заголовка

Тип символов

ВВ

ВВ

Заголовок

Z /

1...3

N строки:

N строки: х

...

При помощи клавиши «КЛ» по кольцу можно осуществить выбор типа вводимых символов. Возможны следующие типы символов:

- R - заглавные буквы русского алфавита;

- r  - прописные буквы русского алфавита;

- S – символы (значки);

- L - латинские заглавные буквы;

- l  - латинские прописные буквы.

Вначале необходимо установить требуемый тип символов, а после этого следует ввести желаемый текст.

Выбор вводимого символа осуществляется по кольцу при помощи клавиш «х» и «». При нажатии на клавишу «» перебор символов осуществляется согласно алфавита (для букв) или от первого знака к конечному  (для цифр и символов), при нажатии на клавишу «х» перебор символов осуществляется в обратном порядке. Поиск необходимого символа можно осуществлять либо последовательно нажимая на клавишу «х» («»), при этом каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом, либо удерживая ее в нажатом состоянии до появления нужного символа, при этом звуковое сопровождение нажатия отсутствует. При помощи клавиш «0»... «9» и «.» можно непосредственно ввести символы 0 … 9 и символ точки.

После установки нужного символа в 1-ой позиции следует перевести курсор при помощи клавиш   «   »,  «   » к следующей позиции. При необходимости можно изменить тип символов и ввести следующий символ, как описано выше.





–



Исправление ошибочных данных  производится следующим образом: при помощи клавиш  «   »,  «     »  подвести курсор к требуемой позиции и ввести новый символ, как описано выше. Удаление символов производится по нажатию клавиши «00».





–



Для перемещения текста внутри строки необходимо подвести курсор к требуемой позиции и нажать клавишу «НГ», на индикаторе появится указатель операции: «     ». Нажатие клавиши «     » смещает текст вправо, нажатие клавиши «     » - влево. Для выхода из подрежима необходимо повторно нажать клавишу «НГ».

→



–







Для визуальной оценки набранного текста заголовка его можно вывести на печать нажатием клавиши «ИТОГ».

Для записи в память машины вновь введенного текста следует нажать клавишу «ВВ», если предпочтительнее оставить прежний текст - «СБ», ККМ  возвращается в исходное состояние.

Во время записи данных на индикаторе высвечивается:  «ЗАПИСЬ ...».

### 3.5.6 Редактирование ставки налога

В ККМ предусмотрена возможность автоматического исчисления налога из введенной стоимости товара. Информация о величине исчисляемого налога в процентах и рублях отображается на всех отчетных документах. Если ставка налога равна нулю, информация о нем на печатаемых документах не отображается.

ВВ

0...9

ВВ

Н %     ХХ.ХХ

Н %     ХХ.ХХ

Налог

Запись . . .

### 3.5.7 Максимальная сумма

Подрежим позволяет ограничить величину вводимой наличности при работе машины в «Ручном режиме», а также запретить продажу билетов при работе с запрограммированными маршрутами на сумму выше максимально установленной. При этом в режиме «Касса» при наборе суммы больше максимально установленной на индикаторе ККМ появляется сообщение «Ошибка…»

(текущее состояние)

ВВ

0... 9

ВВ

Запись . . .

Макс. сумма

YYYYYYY

ХХХХХХХ

0

СБ

### 3.5.8 Установка округления

В машине предусмотрена возможность установки округления до заданного числа. Округление применяется при расчете сумм билетов, продаваемых по заранее запрограммированным маршрутам. В ручном режиме округление не применяется.

С завода–изготовителя машина поступает с отключенным округлением.

(текущее состояние)

ВВ

ВВ

Округление

0... 9

ОкрДо:ХХХХ

ОкрДо:YYYY

Запись . . .

## 3.6 Реквизиты

Данный режим позволяет получить информацию о номере версии программного обеспечения, контрольной сумме памяти программы, номере машины и дате сборки программного обеспечения.

ВВ

Реквизиты

VХХХ:ХХХХ

d хх : хх : хх

НМхххххххх









,









,

Выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

## 3.7  Маршруты

Данный подрежим предназначен для получения информации о запрограммированных маршрутах и остановках, стоимости проезда между остановками для определенного тарифа, а также для удаления маршрутов.

ВВ

Маршруты

Марш. ХХХХХ









,

Марш. ZZZZZ

Марш. YYYYY

Марш. ХХХХХ

Получить информацию об остановках, входящих в данный маршрут, можно следующим образом:

«.»

Марш. ХХХХХ

Печатать?

ВВ

МАРШРУТ

Рис.3

Марш. ХХХХХ

| 15.04.05 11:25 | Дата и время распечатки документа |
| --- | --- |
| МАРШРУТ ХХХХХ | Номер маршрута |
| ААААААААА | Станция отправления |
| ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | Станция назначения |
| 01 ААААААААА | Номер остановки и ее название |
| 02 БББББББ |  |
| 03 ВВВВВВВВВВВВ |  |
| 04 ГГГГГГГГГ |  |
| 05 ДДДДДДДД |  |
| 06 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |  |

Рисунок 3

Получение информации о стоимости проезда между остановками внутри маршрута осуществляется:

а) По кольцу при помощи клавиш «       », «       »:









…

Маршр ХXXXX

01 AAAAAAA









,

Экспресс

Скоростной

Обычный

Обычный

ВВ

ВВ









,

02 БББББББ

03 ВВВВВВВ

ХХХХХХ

ВВ

ВВ









,

06 ЕЕЕЕЕЕЕ

б) Путем задания кодов номеров начальной и конечной остановки:

ВВ

Маршр ХХХХХ

№ ост:ХХ-YY

№ ост:_

0... 9

01 AAAAAAA

ВВ

.

ХХХХХ

- В машине предусмотрена возможность включения\выключения кодов остановок нажатием на клавишу « х ». По умолчанию коды остановок выключены.

х

ВВ

х

Маршр ХХХХХ

01 AAAAAАА

AAAAAAAАА

AAAAAAAАА

- В режиме «Старший администратор» предусмотрена возможность удаления одного или нескольких маршрутов.

- а) Удаление одного маршрута



Маршрут Х

Удалить?

Запись . . .

ВВ

- б) Удаление всех маршрутов



Маршрут Х

Удал. ВСЕ?

Запись . . .

ВВ

- Выход их подрежима осуществляется при помощи клавиши «СБ».

## 3.8  Установки

В ККМ предусмотрен подрежим, позволяющий осуществлять настройку отдельных операций или свойств ККМ в кассовом режиме. При включенном значении операция или свойство являются доступными или активными, при выключенном – недоступными. В заводских установках все свойства включены. Такими операциями или свойствами являются:

- возврат и аннулирование. При выключенном значении данные операции недоступны в режиме «Водитель».

- выбор маршрута. При включенном значении это свойство позволяет водителю изменить выбор маршрута при открытой смене и осуществить продажу билетов по новому маршруту.

- режим ручного набора суммы. При включенном значении это свойство позволяет водителю осуществлять продажу билетов по суммам, вводимым с клавиатуры кассового аппарата.

- контроль направления. При включенном значении это свойство запрещает продажу билетов в направлении, обратном направлению движения. Смена направления движения при этом осуществляется при пробитии контрольного билета (см. «Руководство по эксплуатации УЯИД.695234.003–21 РЭ»). При выключенном значении контроль направления не осуществляется, продажа может производиться в обоих направлениях одновременно.

Выход из подрежима без изменения настроек осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

Выключено

(текущее состояние)

Запись . . .









,

Включено

ВозврАннул

ВыборМаршр

Ручн.Режим

Контр.Напр

ВВ









,

ВозврАннул

ВВ

Включено

Сохранить ?

ВВ

ВВ