код продукции

40 1760 2					  	       СТБ 1364.0-2015,

СТБ 1364.8-2004

Контрольно - кассовая машина

«Касби – 03МФ»

версия ПО v8.2

Руководство по эксплуатации

Старший администратор

часть 2 УЯИД. 695234.019.1 РЭ1

«Утверждаю»

Директор

_____________________Яско В.Ф.

Содержание

1  Включение машины	6

2  Порядок работы	7

3.1  Структура меню и описание режима	7

3.2  Вход в режим «Старший администратор»	8

3.3  Тесты	9

3.3.1  Тест термопечатающего  устройства	9

3.3.2  Тест клавиатуры	10

3.3.3  Тест СКНО	10

3.3.4  Тест аккумулятора	11

3.3.5  Очистка памяти	11

3.3.6  Технический прогон	11

3.4  Настройки	13

3.4.1  Настройка часов	13

3.4.2 Настройка вида печати	14

3.4.3 Настройка паролей	15

3.4.4 Коррекция тарифов на проезд	15

3.4.5 Коррекция тарифов на провоз багажа	16

3.4.6 Коррекция заголовка	16

3.4.7 Максимальная сумма	17

3.4.8 Установка округления	18

3.4.9 Настройка COM-порта	18

3.4.10 Время заставки	18

3.4.11 Дата ТО	18

3.5 Установки	19

3.6 Реквизиты	20

3.7 Маршруты	21

Настоящее руководство по эксплуатации содержит   сведения о правилах работы на контрольно-кассовой машине "КАСБИ-03МФ" (далее по тексту - машина), необходимые для обеспечения полного использования её технических возможностей и правильной эксплуатации.

Перед началом эксплуатации машины следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством, УЯИД.695234.019.1РЭ, УЯИД.695234.019.1РЭ3 и формуляром УЯИД.695234.019.1ФО.

Сокращения, принятые в тексте руководства:

БД	- база данных товаров (услуг);

БП	- блок питания;

БУ	- блок управления;

КЛ	- контрольная лента;

КЛВ	- клавиатура;

ККМ 	- контрольно-кассовая машина;

КС	- контрольная сумма;

ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство (чековый буфер);

РПЗУ	- репрограммируемое запоминающее устройство;

ТПГ	- термопечатающая головка;

ТПУ	- термопечатающее устройство;

УНП	- учетный номер налогоплательщика;

БЭП	- блок энергонезависимой памяти;

ШК	- штрих – код;

ЦТО	- центр технического обслуживания;

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве:

0...9

- нажать клавишу;

- набрать число на цифровом поле клавиатуры;

- информация на индикаторном табло;

- печатаемый  документ.

Машина имеет возможность работы со средством контроля налоговых органов (СКНО). Ввод машины в эксплуатацию возможен только с подключенным СКНО.

Машина имеет блок энергонезависимой памяти (БЭП), обеспечивающий некорректируемую ежесменную регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о выполненных расчетах, а также регистрационных данных.

До первой регистрации машина находится в учебном режиме без передачи информации в СКНО и БЭП.

1 Включение машины

Для включения необходимо перевести тумблер включения питания из положения «O» в положение «I». После включения машина устанавливает  все элементы схемы в исходное состояние  и проводит самотестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись: «Проверка».

При нормальном завершении  всех тестов на индикаторе кассира высвечиваются текущие время и дата, после чего машина переходит в режим «Тест СКНО» при работе в режиме с СКНО или в режим «Водитель при работе в режиме без СКНО.

При обнаружении ошибки во время прохождения теста на индикатор кассира выдается соответствующее сообщение.

При первом включении машины после прохождения тестов самопроверки необходимо ввести текущие дату (а) и время (б):

ВВ

D: ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

0... 9

0... 9

D: ХХ-ХХ-ХХ

D:

D:

ВВ

0... 9

h: ХХ-ХХ

h :

:

. . .

а )

б )

Примечания

1 При вводе даты ККМ проверяет ее на корректность (т.е. количество дней в месяце, количество месяцев в году), при ошибках выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод.

2 Возможен ввод даты не ранее чем дата последней записи в БЭП.

3 С целью исключения случайной ошибки при вводе значения даты предусмотрен повторный ввод даты.

4 При вводе даты и на печатных документах год обозначается двумя последними знаками. Знаки от 00 до 49 соответствуют 2000 - 2049 гг.

2 Порядок работы

Для удобства работы оператора с машиной организован диалоговый режим работы:

Вход в меню - по нажатию клавиши «ВВ».

Выход в предыдущее состояние - по нажатию клавиши «СБ».

Перемещение по меню (подменю) - с помощью клавиш «+», 
« - » или с помощью цифровых клавиш номера отдела (ввод номера нужного пункта).

Сброс ошибочно введенных данных производится нажатием клавиши «СБ», при этом сбрасывается все введенное значение, после чего следует повторить ввод данных.

Во время работы на машине возможно переключение машины в режим отображения текущего времени и даты. Для этого необходимо нажать клавишу «00». После нажатия клавиши «00» машина запоминает прерванное состояние и на индикаторе кассира высвечиваются текущие время и дата. Для окончания просмотра нажать любую клавишу.

Примечание - Просмотр времени и даты невозможен в режиме калькулятор, подрежимах тест клавиатуры, реквизиты.

3  Режим  «Старший администратор»

3.1 Структура меню и описание режима

3.1.1 Структура меню представлена на рисунках 1, 2.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4 3 2 1 ВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАТОР

СТАРШ.АДМИНИСТРАТОР

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Рисунок 1

| Старш. администратор |  |
| --- | --- |
| Ввод пароля |  |
| 1 | тесты |
| 2 | Настройки |
| 3 | Установки |
| 4 | Реквизиты |
| 5 | Маршруты |

|  |  |  |  | 1 | ТПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | Клавиатура |
|  |  |  |  | 3 | СКНО |
|  |  |  |  | 4 | Аккумулят. |
|  |  |  |  | 5 | Очист. Памяти |
|  |  |  |  | 6 | Тех.прогон |

Рисунок 2

3.1.2 В режиме «Старший администратор» может быть проведено оперативное определение работоспособности машины.

3.2 Вход в режим «Старший администратор»

Вход в режим осуществляется из главного меню.

ВВ

0... 9

ВВ

: ******

Старш. администратор

1 Тесты

:

3.3 Тесты

Данный режим обеспечивает оперативное тестирование оборудования ККМ. В машине заложена возможность проведения следующих тестов:

- принтера;

- клавиатуры;

- СКНО;

- Аккумулятора;

- Очистка памяти;

- Технический прогон.

Для проведения теста необходимо выбрать с помощью клавиш «+», « - » выбрать необходимый тест и нажать клавишу «ВВ» для его выполнения.

3.3.1 Тест термопечатающего устройства

Тест ТПУ

1   Принтер

ВВ

| ООО ″ФОРУМ″ | Название торгующей организации |
| --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ | Учетный номер плательщика |
| РНМ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХXXX | Регистрационный номер КО в СККО |
| КСА ХХХХХХХХ | Номер кассовой машины, сквозной номер документа |
| ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ | Текущие дата и время |
| ТЕСТ ТПУ | Название теста |
| ! # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И й К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я | Шаблон-тест |
| Аккумулятор: XXXXX мВ | Заряд аккумулятора |
| /////////////////////////// - КОНЕЦ - | QR-код, содержащий номер кассового аппарата |

Рисунок 3 – Тест ТПУ

3.3.2 Тест клавиатуры

ВВ

2   Клавиатура

Клавиша:

Следует нажать любую из клавиш, на индикаторе оператора в поле нажатой клавиши появится ее значение. При   нажатии клавиши «СБ», ее символ не отображается на индикаторе, а ее работоспособность проверяется по производимому действию (выход из данного теста), поэтому клавишу «СБ» следует нажимать в последнюю очередь.  При нажатии на клавишу «» ее значение не отображается на индикаторе, а ее работоспособность проверяется по производимому действию – выпуск (прогон) бумажной ленты. При нажатии на клавишу «ИТОГ» на индикаторе отображается знак «=».

3.3.3 Тест СКНО

6  СКНО

ВВ

Статус СКНО

| ООО ″ФОРУМ″ |  | Название торгующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  | Учетный номер плательщика |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХXXX |  | Регистрационный номер КО в СККО |  |
| КСА ХХХХХХХХ |  | Номер кассовой машины, сквозной номер документа |  |
| ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ |  | Текущие дата и время |  |
| ТЕСТ СКНО: XXXXXXXXXX |  | Заводской номер тестируемого СКНО |  |
| СКНО исправно: СКНО занято: СКЗИ: Соединение с сервером: Идентификация успешна: Смена открыта: | XXX XXX XXX XXX XXX XXX | Состояние СКНО Занятость СКНО Наличие СКЗИ Наличие соединения с сервером Успешность прохождения идентификации Наличие открытой смены |
| Запрет обслуж.(дата): Запрет работы (Z-отч.): Запрет работы (память): | ХХХ ХХХ ХХХ | Запрет обслуживания по дате Запрет работы по непереданным Z-отчетам Запрет работы по переполнению памяти |
| Незавершен. док.: Налич. неперед. док.: Превыш. разм. док.: | ХХХ ХХХ ХХХ | Наличие незавершенных документов Наличие непереданных документов Превышение размера документов |

Рисунок 4 – Тест СКНО

3.3.4 Тест аккумулятора.

Предназначен для калибровки аккумулятора. Имеет вид: UXX.X/YY.Y, где XX.X – напряжение(В), непосредственно считанное встроенным в контроллер АЦП,  YY.Y – напряжение(В), интерпретируемое ККМ. С целью точной настройки АЦП по контролю заряда аккумуляторной батареи, интерпретируемое напряжение можно калибровать с помощью клавиш + , - , X ,÷.

При нажатии клавиши ВВ ККМ перейдет в режим настройки порогового значения напряжения: Uп:XX.X, где ХХ.Х – пороговое значения напряжения(В) аккумуляторной батареи, при котором касса блокируется. При нажатии клавиши ВВ интерпретируемое и пороговое напряжение записываются в память ККМ.

3.3.5 Очистка памяти.

Очистка маршрутов, тарифов, заголовка и сброс на заводские настройки.

3.3.6 Технический прогон

ВВ

0..9

ВВ

0..9

Предназначен для проведения комплексного текста ККМ. Во время прогона производится проверка процессора(контроллера), РПЗУ, БЭП(ФП), СКНО, ТПУ.

ВВ

Вывод: XXX

Инт.:

Кол.:

Инт.:XXXXX

Кол.:XXXXX

Кол.: XXXXX определяет количество тестов в техническом прогоне. Если поле оставить пустым или ввести нуль, промежуточные тесты будут идти, пока пользователь не прервет выполнение технического прогона вручную клавишей СБ.

Инт.: XXXXX – время в секундах между тестами (минимум одна секунда).

Вывод – да – выводит информацию по промежуточным тестам, нет – выводит только заголовок теста и сводную информацию.

| ООО ″ФОРУМ″ |  | Название торгующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УНП ХХХХХХХХХХ |  | Учетный номер плательщика |  |
| РНМ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХXXX |  | Регистрационный номер КО в СККО |  |
| КСА ХХХХХХХХ |  | Номер кассовой машины, сквозной номер документа |  |
| ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ |  | Текущие дата и время |  |
| Технический прогон Интервал, с: XXXXX Количество: XXXXX Начало: XX.XX.XXX XX:XX |  | Название операции, Итервал между тестами в секундах Количество тестов Дата и время начала технического прогона |  |
| Порядковый номер: | XXX | Прядковый нмоер теста |
| Процессор: XX |  | Состояние процессора ОК/ОШ |
| РПЗУ: Чтение Запись КС XX XX XX |  | Тест РПЗУ на чтение, запись и области контрольной суммы (ОК/ОШ) |
| ФП: XX |  | Состояние БЭП (ОК/ОШ) |
| Связь с СКНО: ХХ Биты статуса СКНО: ХХХХХХХХХХХХХХХХ |  | Состояние связи с СКНО (ОК/ОШ), Биты статуса состояния СКНО |
| ! # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И й К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я |  | Тест ТПУ |
|  |  | Тест печати QR-кода |
| Напряжение, В: | XXX | Напряжение аккумулятора на момент теста |
| -Конец: XX.XX.XXX XX:XX Статистика: Всего прогонов: ХХХ Проц.: Ошибка ОК ХХХХХ ХХХХХ РПЗУ: Ош Чтение Запись КС ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ФП: Ошибка ОК ХХХХХ ХХХХХ Напр.: Мин. Сред. Макс. XX.X XX.X XX.X СКНО: Ошибка ОК ХХХХХ ХХХХХ |  | Дата и время конца теста Общая сводка по всем тестам Общее оличество тестов за прогон Число ошибочных и успешных тестов процессора Число ошибочных и успешных тестов РПЗУ Число ошибочных и успешных тестов БЭП Минимальное, среднее и максимальное напряжения за прогон Число ошибочных и успешных тестов СКНО |

3.4 Настройки.

ВНИМАНИЕ! Данный режим ККМ позволяет проводить ввод/ коррекцию параметров только при закрытой смене. При попытке проведения коррекции при открытой смене на индикатор выдается сообщение: «Закр. смену»

Возможна настройка следующих параметров:

1 – часы

2 – вид печати

3 – пароли

5 – тарифов на проезд

6 – тарифов на провоз багажа

7 – заголовка чека

8 – максимальной суммы билета

9 – округления

10 – COM порта

11 – время заставки

12 – Дата техобслуживания

### 3.4.1 Часы

Дата

В данном подрежиме можно производить коррекцию текущей даты. Дата должна быть введена 2 раза, при этом первоначально введенная и повторная дата должны совпадать. Устанавливаемая дата должна быть не раньше даты последней сменной записи. При вводе ошибочной выдается звуковой сигнал, введенные цифры очищаются и допускается повторный ввод. Сброс ошибочных данных и выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

ВВ

Дата

dп ХХ-ХХ-ХХ

ВВ

ВВ

Дата

0... 9

0... 9

dп

d / ХХ-ХХ-ХХ

d /

Время

В данном режиме производится коррекция текущего времени. При вводе ошибочного значения времени выдается звуковой сигнал, введенные цифры очищаются и допускается повторный ввод. Сброс ошибочных данных и выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

ВВ

ВВ

Время

Время

0... 9

h / ХХ-ХХ

h /

Синхронизация с СКНО

В данном режиме возможно синхронизировать время с СКНО при условии, что СКНО установило соединение с сервером.

### 3.4.2 Настройка вида печати

ВВ

ВВ

,

ВВ

Экнономич 1

Обычный

Вид печати

Обычный

Запись . . .

Экнономич 2

(текущее состояние)

### Этот подрежим позволяет изменить вид печати

### 3.4.3 Запись (программирование) паролей

Этот режим предназначен для записи (программирования)/ коррекции пароля (ключа защиты) водителей, администраторов, старших администраторов.

ВВ

ВВ

Запись . . .

Сохранить?

0... 9

Y:

Y:ХХХХХX

ВВ

ВВ

Пароли

,

Водитель 1

Водит. 2

Ст.админ. 1

Водит.  6

Водит.  5

Водит.       4

Водит.  3

Водит. 2

Админист. 1

Водит.  6

Водит.  5

Водит.       4

Водит.  3

Водит. 2

Водитель 1

### 3.4.4 Коррекция тарифов на проезд

ХХХХ.ХХ

Тарифы

Запись . . .

,

…

Дополнит.

Экспресс

Скоростной

Обычный

ВВ

Обычный

0...9

ВВ

ХХХХ.ХХ

ВВ

.

Этот подрежим позволяет редактировать ставки тарифов на проезд пассажиров в пригородных и междугородных маршрутах.

### 3.4.5 Коррекция тарифов на провоз багажа

,

0...9

ВВ

,

ВВ

ВВ

Запись . . .

БК ХХХХ.ХХ

БС ХХХХ.ХХ

Межгород

Пригород

БагажТариф

БМХХХХХ.ХХ

Пригород

БС ХХХХ.ХХ

ХХХХ.ХХ

БС ХХХХ.ХХ

–

Этот подрежим позволяет редактировать ставки тарифов на провоз багажа на пригородных и междугородных маршрутах. Вначале при помощи клавиш «    »,  «     » выбирается тип тарифа – пригородный или междугородний, затем категория стоимости провоза багажа – багаж среднемерный, крупномерный или      маломерный. Набор величины ставки тарифа осуществляется при нажатии на цифровые клавиши.

### 3.4.6 Коррекция заголовка

Тип символов

ВВ

ВВ

Заголовок

Z /

1...3

N строки:

N строки: х

...

При помощи клавиши «КЛ» по кольцу можно осуществить выбор типа вводимых символов. Возможны следующие типы символов:

- R - заглавные буквы русского алфавита;

- r  - прописные буквы русского алфавита;

- S – символы (значки);

- L - латинские заглавные буквы;

- l  - латинские прописные буквы.

Вначале необходимо установить требуемый тип символов, а после этого следует ввести желаемый текст.

Выбор вводимого символа осуществляется по кольцу при помощи клавиш «х» и «». При нажатии на клавишу «» перебор символов осуществляется согласно алфавита (для букв) или от первого знака к конечному  (для цифр и символов), при нажатии на клавишу «х» перебор символов осуществляется в обратном порядке. Поиск необходимого символа можно осуществлять либо последовательно нажимая на клавишу «х» («»), при этом каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом, либо удерживая ее в нажатом состоянии до появления нужного символа, при этом звуковое сопровождение нажатия отсутствует. При помощи клавиш «0»... «9» и «.» можно непосредственно ввести символы 0 … 9 и символ точки.

–

После установки нужного символа в 1-ой позиции следует перевести курсор при помощи клавиш «   »,  «   » к следующей позиции. При необходимости можно изменить тип символов и ввести следующий символ, как описано выше.

–

–

Исправление ошибочных данных производится следующим образом: при помощи клавиш  «   »,  «     »  подвести курсор к требуемой позиции и ввести новый символ, как описано выше. Удаление символов производится по нажатию клавиши «00». Для перемещения текста внутри строки необходимо подвести курсор к требуемой позиции и нажать клавишу «ФЦ», на индикаторе появится указатель операции: «с». Нажатие клавиши «     » смещает текст вправо, нажатие клавиши «     » - влево. Для выхода из подрежима необходимо повторно нажать клавишу «ФЦ».

Для визуальной оценки набранного текста заголовка его можно вывести на печать нажатием клавиши «ИТОГ».

Для записи в память машины вновь введенного текста следует нажать клавишу «ВВ», если предпочтительнее оставить прежний текст - «СБ», ККМ возвращается в исходное состояние.

Во время записи данных на индикаторе высвечивается: «ЗАПИСЬ ...».

### 3.4.7 Максимальная сумма

Подрежим позволяет ограничить величину вводимой наличности при работе машины в «Ручном режиме», а также запретить продажу билетов при работе с запрограммированными маршрутами на сумму выше максимально установленной. При этом в режиме «Касса» при наборе суммы больше максимально установленной на индикаторе ККМ появляется сообщение «Ошибка…»

(текущее состояние)

ВВ

0... 9

ВВ

Запись . . .

Макс. сумма

YYYYY.YY

ХХХХХ.ХХ

0

СБ

### 3.4.8 Установка округления

В машине предусмотрена возможность установки округления до заданного числа. Округление применяется при расчете сумм билетов, продаваемых по заранее запрограммированным маршрутам. В ручном режиме округление не применяется.

С завода–изготовителя машина поступает с округлением до копейки в большую сторону.

,

(текущее состояние)

ВВ

ВВ

Округление

ОкрДо:Х.ХХ

ОкрДо:Y.YY

Запись . . .

### 3.4.9 Настройка COM-порта

Подрежим позволяет включить либо отключить COM-порт. После изменения настройки необходимо перезагрузить ККМ.

### 3.4.10 Время Заставки

Подрежим позволяет настроить интервал времени от 10 до 300 секунд, через который при неактивности машины на индикатор кассира будет выводиться текущее время. Значению 0 соответствует отключение заставки.

(текущее состояние)

ВВ

ВВ

ВремЗастав

Сек.:XXX

Сек.:YYY

,

## 3.5  Установки

3.4.11 Дата ТО

Данный режим позволяет установить дату последующего обслу-живания. После установки данной даты за 1 дней до установленного срока на ККМ будет выдаваться сообщение: Требуется ТО. В момент наступления даты   блокируется возможность работы в режиме «Водитель». Необходимо провести техническое обслуживание и ввести новую дату.

В ККМ предусмотрен подрежим, позволяющий осуществлять настройку отдельных операций или свойств ККМ в кассовом режиме. При включенном значении операция или свойство являются доступными или активными, при выключенном – недоступными. В заводских установках все свойства включены. Такими операциями или свойствами являются:

- аннулирование. При выключенном значении данная операция недоступна в режиме «Водитель».

- выбор маршрута. При включенном значении это свойство позволяет водителю изменить выбор маршрута при открытой смене и осуществить продажу билетов по новому маршруту.

- режим ручного набора суммы. При включенном значении это свойство позволяет водителю осуществлять продажу билетов по суммам, вводимым с клавиатуры кассового аппарата.

- контроль направления. При включенном значении это свойство запрещает продажу билетов в направлении, обратном направлению движения. Смена направления движения при этом осуществляется при пробитии контрольного билета (см. «Руководство по эксплуатации УЯИД.695234.003–22 РЭ»). При выключенном значении контроль направления не осуществляется, продажа может производиться в обоих направлениях одновременно.

- Ручная сумма маршрута. При включенном значении стоимость проезда не подсчитывается автоматически согласно тарифам, а вводится вручную.

- Печать реквизитов. При включенной опции на чеках печатаются реквизиты (табельный номер).

3.5 Установки

Данный режим позволяет произвести установки следующих параметров:

  - Аннулирование. Включение либо отключение возможности проводить данную операцию.

  - Выбор маршрута. Включение либо отключения возможности работы с маршрутами.

  - Ручной режим. Включение либо отключение возможности работать в ручном режиме.

  - Контроль направления. Включение либо выключение контроля направления. При включенной установке остановки маршрутов от начального пункта до конечного можно выбирать только в одном направлении. Чтобы изменить направление, необходимо вывести контрольный билет на конечной остановке. При выключенной установке остановки можно выбрать как в прямом так и в обратном направление без вывода контрольного билета.

  - Ручная сумма маршрута. При включенной установке позволяет вручную вводить суммы при работе с маршрутами. Данная установка полезна, если сумма проезда фиксирована и не зависит от тарифа за километраж.

  - Автоматическая синхронизация часов. Включение либо отключение автоматической синхронизации часов с СКНО. При включенной опции при открытии смены будут производится автоматические попытки синхронизации.

  - Печать реквизитов. Включение либо отключение печати реквизитов на чеке.

  - Номер места. Включение либо отключение возможности печати номера места на чеке. При включенной опции при пробитии чека появляется возможность ввести номер места.

  - Время отправления. Включение печати времени отправления на билете.

3.6 Реквизиты

Данный режим позволяет получить информацию о номере версии программного обеспечения, номере машины и дате сборки программного обеспечения.

ВВ

Реквизиты

VХ.Хb

d хх : хх : хх

НМхххххххх

,

,

Выход из подрежима осуществляется по нажатию клавиши «СБ».

## 3.7 Маршруты

Данный подрежим предназначен для получения информации о запрограммированных маршрутах и остановках, стоимости проезда между остановками для определенного тарифа, а также для удаления маршрутов.

ВВ

Маршруты

Марш. ХХХХХ

,

Марш. ZZZZZ

Марш. YYYYY

Марш. ХХХХХ

Получить информацию об остановках, входящих в данный маршрут, можно следующим образом:

«.»

Марш. ХХХХХ

Печатать?

ВВ

МАРШРУТ

Рис.3

Марш. ХХХХХ

Получение информации о стоимости проезда между остановками внутри маршрута осуществляется:

а) По кольцу при помощи клавиш «       », «       »:

…

Маршр ХXXXX

01 AAAAAAA

,

Экспресс

Скоростной

Обычный

Обычный

ВВ

ВВ

,

02 БББББББ

03 ВВВВВВВ

ХХХХ.ХХ

ВВ

ВВ

,

06 ЕЕЕЕЕЕЕ

б) Путем задания кодов номеров начальной и конечной остановки:

ВВ

Маршр ХХХХХ

№ ост:ХХ-YY

№ ост:_

0... 9

01 AAAAAAA

ВВ

.

ХХХ.ХХ

# В машине предусмотрена возможность включения\выключения кодов остановок нажатием на клавишу « х ». По умолчанию коды остановок выключены.

ВВ

х

х

01 AAAAAАА

Маршр ХХХХХ

AAAAAAAАА

AAAAAAAАА

# В режиме «Старший администратор» предусмотрена возможность удаления одного или нескольких маршрутов.

# а) Удаление одного маршрута

Маршрут Х

Удалить?

Запись . . .

ВВ

# б) Удаление всех маршрутов

Маршрут Х

Удал. ВСЕ?

Запись . . .

ВВ

# Выход их подрежима осуществляется при помощи клавиши «СБ».